От редактора Сборника

Опыт редактирования предыдущих Сборников показал, что авторы практически не читают Правила оформления (ввиду их значительной подробности и большого объёма), а ориентируются на Образец. Готов не возражать против такого подхода, поскольку главным, конечно, является не читать Правила, а соблюдать их, хотя бы и по Образцу. Но при этом надо понимать, что не могут все положения Правил быть представленными в Образце. Более того, как показала практика, даже представленные в Образце элементы Правил нередко трактуются авторами вольно или вовсе игнорируются. Поэтому счёл необходимым (именно тут, вместе с Образцом) изложить коротко основные положения Правил. Необходимо их внимательно прочитать и соблюдать. Равно необходимо прочитать хотя бы примеры оформления элементов доклада (заголовки, абзацы, списки и т.д.), изложенные в подробном тексте Правил (который, разумеется, остался по-прежнему на сайте).

Мартынов С.Б., редактор Сборника докладов

Основные правила оформления и иллюстративный образец

- Размер доклада – не более 4 страниц.

- Поля: слева, сверху, справа – 25 мм, снизу – 30 мм.

- Шрифт: весь только Times New Roman (кроме быть может внутреннего наполнения таблиц).

- Название доклада: посередине, нежирно, размер 16, без переносов.

- Авторы и научные руководители: формат <Фамилия И.О.> (не наоборот), посередине, курсив, размер 10.

- Заголовки:  слева, жирно, без переносов. Размер: для 1 уровня – 14, для второго (если есть) – 12.

- Основной текст: размер 10, выровнен по ширине, без отступов, междустрочный интервал – одинарный.

- Абзацы: отделяются друг от друга интервалом размером 6. Первая строка - отступ 5-7 мм.

Разработка модели гидрирования оболочек топлива в условиях окисления паро-водородной смесью

Антропов Д.С., аспирант 3 года ИБРАЭ РАН

Научный руководитель: д.ф.-м.н. проф. МФТИ Вещунов М.С.

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН

тел.: (495) 955-22-32, эл. почта: ads@ibrae.ac.ru

# 1.  Введение

Поглощение водорода в циркониевых сплавах при окислении паром является важным физическим явлением, поскольку накопление водорода в оболочках твэлов ядерных реакторов в процессе их окисления приводит к значительному изменению физических свойств материала, в частности, к его сильному охрупчиванию.

В ИБРАЭ РАН была разработана модель взаимодействие Zr1%Nb оболочки с паро-водородными газообразными смесями при высоких температурах, так называемая модель гидрирования [1]. Эта общая модель включает в качестве предельных случаев две ранее развитые модели: первая – модель прямого взаимодействия оболочки с молекулярным водородом, и вторая – модель поглощение водорода в виде протонов, возникающих в оксидном слое  при разложении воды или пара и являющегося частью механизма окисления [2]. Модель гидрирования была разработана на базе анализа экспериментальных данных [3] и впоследствии объединена с моделью окисления оболочки твэла в интегральном коде SVECHA-QUENCH для самосогласованного описания гидрирования оболочек в процессе их окисления.

Основным упрощением предыдущей версии модели является ее одномерность при рассмотрении процессов диффузии в оболочке (только в радиальном направлении). Это приближение, хорошо обоснованное в случае исследуемых экспериментов с короткими отрезками твэлов, требует дополнительного исследования для применения к реальным твэлам, характеризующимся сильно неоднородным распределением окисляющей газовой смеси вдоль твэла. Для преодоления этого недостатка в настоящей работе  была реализована модель диффузии водорода в металлической фазе оболочки (в аксиальном направлении), отсутствовавшая в текущей версии интегрального кода SVECHA-QUENCH и проверена достоверность уточненной модели гидрирования на базе новых экспериментов FZK [4]. Также изучено поведение модели во всех возможных режимах, включая и наиболее сложный для моделирования режим кислородного голодания, при котором происходит конкуренция двух механизмов поглощения водорода.

### 2.  Текущий статус

Общий вид уравнений модели гидрирования, предложенный в работе [2]:

d(Lm(t)(CH+(b)/l)/dt =Lg JH(ox)- Lg d[d(t)(CH+(s)+CH+(b))/2]/dt,	(1)

[2aCH+ 3/PH2O(s)] + CH+ 2(s) – A2 (RT)-1/2 PH2(s)1/2 = 0,	(2)

PH2O(s)+PH2(s)+ PAR(s)  - Ptot = 0 ,	(3)

PH2O(s)+PAR(s)2Ptotδ(t)DH+(ox)CH+(s)−CH+(b)+DHKSpH21/2−CH+(b)+kH2RTPH2(s)−PH2(b)−DO(ox)ΔCO/δ(t)=0	(4)

PAR(s)DH+(ox)2Ptotδ(t)CH+(s)−CH+(b)+DHKSpH21/2(s)−CH+(b)−kARRTPAR(s)−PAR(b)=0	(5)

с граничным условием: CH+(b)(i) = l·CH(m)(i), где CH+(s,b), - концентрация протонов на границах раздела оксид-газ и оксид-металл, соответственно, PH2O,H2,O2(s,b) – парциальные давления пара, водорода, аргона на границах разделов, Lm,δ(t) – толщины слоев металла и оксида, DH+,H,O – коэффициенты диффузии протонов, нейтральных атомов водорода и атомов кислорода, kH2,AR – коэффициенты массопереноса водорода и аргона, DCO - перепад концентрации кислорода на оксидном слое, Lg =1 или 2 для одностороннего или двустороннего окисления оболочки, KS – коэффициент Зиверта, λ - отношение равновесной концентрации атомов водорода в оксиде ZrO2 и в металле Zr.

| Zr; ZrO2; gap. i - 1. i; CH(m)(i); CH+(s) CH+(b); JH(ox). i + 1. |  |
| --- | --- |
| Рис 1. Схематический рисунок профилей концентраций водорода в металле и оксиде | Рис. 2. Зависимость отношения коэффициентов диффузии водорода S = Dm/Dox от температуры |

В численных расчетах использовался набор параметров, определенный в [2], и соответствующий экспериментальным данным [3] по поглощению водорода Zr1%Nb оболочкой в процессе окисления в паре: 	A=1.86-3.18(T/1000) +1.38(T/1000)2 (mol/cm3)3/4, l=6.56-10.97(T/1000)+4.63(T/1000)2, DO(ox) = 33.3×e-42418/T, DH(ox) = 4·10-4×e-42418/T cm2/s.

До настоящей модели гидрирования поглощение водорода рассматривалось независимо в каждой ячейке, т.е. за рамками рассмотрения оказались процессы диффузии водорода в аксиальном направлении в металлической фазе. Коэффициент диффузии водорода в металлической фазе на 1-2 порядка больше чем в оксиде (рис. 2), поэтому учет возможной диффузии в аксиальном направлении может изменить баланс потоков водорода в оболочке, что может сказаться на вычисляемой величине накопленного в металле водорода.

С помощью модели гидрирования был произведен расчет эксперимента Гросса по окислению оболочки Zry-4 паром при T = 1000 -1400°C, что позволило произвести независимую проверку параметров   системы уравнений, которая была отвалидирована по экспериментальным данным [3] по поглощению водорода Zr1%Nb оболочкой в процессе окисления в паре.

# 3.  Уточнение модели гидрирования

Уравнение диффузии в аксиальном направлении имеет вид:

∂CH(m)∂t=DH(m)d2CH(m)d2z,	(6)

где DH(m)=6.37⋅10−6×exp(4580T) m2/s. - коэффициент диффузии водорода в металле.

Уравнение (6) в каждой точке записывается в виде неявной схемы:

Ckn+1−Cknτ=DH(m)Ck+1n+1−2Ckn+1+Ck−1n+1h2,

где C=CH(m), τ – шаг по времени, h – размер ячейки. Вычисления решения в узлах на (n+1) шаге по времени при известном решении на шаге n, как нетрудно видится, сводится к решению системы линейных уравнений с трехдиагональной матрицей и реализуется по формулам прогонки. Решение системы уравнений было самосогласованно имплементировано в интегральный код СВЕЧА-QUENCH.

# 4.  Расчет эксперимента Гросса

В данном эксперименте была исследована зависимость поглощения водорода от времени в циркониевых сплавах Zry-4 при окислении паром при T = 1000 - 1400°C. Количество накопленного водорода определялось без разрушения образцов нейтронной просвечивающейся радиографией. Сегменты длинной 2 см, были вырезаны из трубок клайдинга. Внутренний и внешний радиусы образцов 9.25 и 10.75 мм, соответственно. Образцы были подвергнуты изотермическому отжигу в атмосфере аргона и пара при различных температурах и разному времени экспозиции. (Рис. 3а) [4].

Результаты численных расчетов эксперимента Гросса (Рис. 3 - ж) продемонстрировали хорошую состоятельность набора параметров, отвалидированных по экспериментальным данным [3] и отсутствие значимого эффекта от имплементации модели диффузии, т.е. результаты для накопленного водорода совпадают с включенной моделью диффузии и в ее отсутствии с точностью до второго знака после запятой. Отсутствие эффекта связано с небольшими градиентами концентрации водорода в металле в аксиальном направлении, порядка 15%. (Рис.4з - и)

Тем не менее, были произведены дополнительные расчеты окисления, в частности в атмосфере аргона, пара и водорода. В результате удалось обнаружить режим, при котором модель диффузии в аксиальном направлении давала результаты отличные от результатов без имплементации данной модели. Это режим, при котором PH2/PTOT близок к 1. Входные данные для этих режимов: точно такой же образец и такая же геометрия, как в эксперименте Гросса, но отличная газовая атмосфера, представленная в таблице 2. На рис.  5  продемонстрирован значительный эффект от имплементации модели диффузии для вышеупомянутых режимов.

|  | Режим 1 | Режим 2 |
| --- | --- | --- |
| Поток аргона | 2.5 10-5 kg/s | 2.5 10-5 kg/s |
| Поток пара | 10-8 kg/s | 10-7 kg/s |
| Поток водорода | 10-6 kg/s | 10-6 kg/s |
| PH2/PTOT | 0.99 | 0.91 |

Рис.3. Поглощение водорода оболочкой. С моделью диффузии сплошная линия, без модели диффузии  прерывистая

5.  Заключение

Анализ модифицированной версии кода показал, что наиболее важный вклад от включения в рассмотрение диффузии водорода вдоль оболочки возникает в условиях кислородного голодания. В частности, такой режим возникает в газовых смесях с малым содержанием пара в течение короткого начального временного интервала. В течение этого периода времени оксидный слой довольно мал ( 1 мкм) и, следовательно, происходит прямое поглощение водорода из газовой смеси, ведя к существенному увеличению интегральной величины поглощенного водорода.

Таблица 1. Геометрия частей и разрешение сетки

| Количество областей | Геометрия входной части | Разрешение входной части | Геометрия остальных частей | Разрешение остальных частей | сист. время (сек) 50000 шагов по времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2*10*1 | 20*100*10 | 2*15*2 | 20*150*20 | 44770.41 |
| 4 | 2*10*1 | 20*100*10 | 2*5*2 | 20*50*20 | 12100.11 |
| 6 | 2*10*1 | 20*66*10 | 2*3*2 | 20*33*20 | 8656.35 |
| 8 | 2*5*1 | 20*50*10 | 2*2.5*2 | 20*2.5*20 | 6754.92 |

### Литература

- A.V. Berdyshev, A.V. Boldyrev,  A.V. Palagin,  V.E. Shestak, M.S. Veshchunov, “Svecha/Quench Code for The Modeling of Reflooding Phenomena in Severe Accidents Conditions”.  Proceedings of the Ninth International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-9), paper Log_19 (CD-ROM edition), San Francisco, California, USA 1999.

- M.S. Veschunov, A.V. Berdyshev, “Modelling of hydrogen absorption by zirconium alloys during high temperature oxidation in steam”, Journal of nuclear materials 255(1998) 250 – 262.

- J.Freska, G.Konczos, L.Maroti, L.Matus, “Oxidation and Hydriding of Zr1%Nb Alloys by Steam”,  Report KFKI-1995-17/G, 1995.

- M. Grosse , M. Steinbrueck , E. Lehmann , P. Vontobel,  “Hydrogen Absorption in Zr alloys during Steam Oxidation determined by Neutron Radiography”, Report FZK, 2007..